油气润滑专用油技术协议

合同编号：XXXX

甲方：潍坊特钢集团有限公司

乙方：

甲乙双方就甲方炼轧总厂轧机、连铸机油气润滑专用油的供货事宜及所涉及的技术问题经过充分协商，达成共识，形成协议如下：

- 总则

  - 本协议的适用范围，仅限于潍坊特钢集团有限公司炼轧总厂轧机、连铸机油气润滑专用油订货及售后服务等方面。

  - 本协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，乙方应保证提供符合本协议和有关最新工业标准的成熟优质产品及其服务。对国家有关安全、环保、能源等强制性标准，必须满足其要求。

  - 在签订合同后，甲方保留对本协议提出补充要求和修改的权利，乙方允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由甲方、乙方商定。

  - 本协议所使用的标准与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。标准以现行行业、国家、国际标准为准，如不一致时，按较高标准执行。

  - 本协议规定的内容与合同正文、图纸、标准、规范、样本等不一致时，按较高要求执行。

  - 文件的规定，不能免除乙方对供货或工程应承担的责任和义务。

  - 甲方对乙方文件的审核不能免除乙方满足订货合同所应承担的责任。

  - 乙方对本协议的任何变更、修改，均应以书面形式提出并应征得甲方的书面同意。

  - 本协议只在本次订货事宜中有效。

- 供货、施工范围

  - 供货产品名称：油气润滑专用油

  - 规格型号：220#，净重170Kg/桶

  - 数量：350桶

- 引用标准

  - 乙方使用最新颁布执行的行业标准。

  - 乙方提供产品遵循的主要标准。

  - 其他国家和行业标准

- 设备运行环境条件

  - 海拔高度：，小于1000M

  - 地震烈度：不大于8度

- 技术要求

  - 主要技术参数

| 分 析 项 目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 运动黏度（40℃） | mm²/s | 198～242 |
| 黏度指数 不低于 | / | 95 |
| 闪点（开口） 不低于 | ℃ | 220 |
| 倾点 不高于 | ℃ | -10 |
| 机械杂质（质量分数） 不大于 | % | 0.01 |
| 水分（质量分数） 不大于 | % | 痕迹 |
| 铜片腐蚀（100℃，3h） 不大于 | 级 | 1 |
| 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性） 24℃ 不大于 | ml/ml | 50/0 |
| 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性） 93.5℃ 不大于 | ml/ml | 50/0 |
| 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性） 后24℃ 不大于 | ml/ml | 50/0 |
| 液相锈蚀试验（蒸馏水） | / | 无锈 |
| 洁净度 不大于 | 级 | 8 |

- 验收及考核

  - 出厂前进行出厂检验，合格后方能出厂，乙方出具证明产品合格的出厂合格证及相关资料。如有必要，甲方可要求到乙方现场参与检验。甲方到乙方的检验，并不能免除乙方对货物应承担的质量责任。

  - 到厂检验，必须到甲方外检科进行检验、确认，甲方根据技术协议、图纸、质量标准、样本等对到厂货物进行到厂检验。

    - 化学成分、硬度、浓度、尺寸、重量等指标，超过技术指标要求不增加货款；低于技术指标要求，但甲方判定能让步接受的，在货物整体价格基础上，乙方按不达标项目所欠比例向甲方支付违约金；如果有多项指标不达标，乙方累加向甲方支付违约金。违约金并不能免除乙方后续应承担的售后服务、质保期等责任和义务。

    - 技术指标不合格，甲方判定不能让步接受的，经甲方书面同意后，可限时换货处理，乙方每换货一次应按货物价值1%向甲方支付违约金，因换货造成供货期或工期延误，乙方每逾期一天应按合同额的1%向甲方支付违约金；若甲方不同意换货，乙方无条件向甲方支付本协议对应合同总价款30%的违约金外，所供货物免费给甲方作为赔偿，并赔偿因此给甲方造成的所有损失。

    - 到货品牌或型号不符合合同协议的，货物性能经甲方确认满足使用要求且优于合同协议规定品牌或型号的，甲方可接受但不增加货款；货物性能低于合同协议规定品牌或型号，但甲方判定能让步接受的，乙方按合同协议规定品牌或型号货物价格的2倍向甲方支付违约金；甲方判定不能让步接受的，按照六.2.b条款执行。

    - 检验合格必须由甲方出具正式的检验合格证明，否则视为不合格。

    - 未经甲方外检科检验、确认的，如果质量合格，乙方按不低于未检货物价值10%向甲方支付违约金；如质量不合格，但甲方判定能让步接受的，按六.3条款执行；如质量不合格，且甲方判定不可让步接受的，乙方必须予以更换，并承担因此给甲方造成的所有损失。

  - 上述验收过程中，如果乙方采取以次充好、以假充真等弄虚作假的手段欺骗甲方的，发现一次，视为自双方合作开始乙方均存在上述行为，乙方应按照自双方合作开始至今与甲方所签合同总金额20%向甲方支付违约金。

- 文件交付

  - 甲方向乙方提供的文件

  - 乙方向甲方提供的文件

| 序号 | 名称 | 格式 | 数量 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品合格证明书或文件 | 纸质 | 2 | 随机交付 |  |

  - 甲方、乙方必须为各自所提供文件的准确、可靠、及时性负责，并承担因此给对方造成的损失。

- 交付进度

合同生效后，乙方需在接到甲方书面供货通知7天内将甲方所需型号、质量合格的产品，按照要求数量送到甲方仓库

若因乙方原因造成工期延误或影响设备的正常运行，乙方每逾期一天应按合同额的1%向甲方支付违约金，并赔偿甲方相应经济损失。若乙方故意逾期或逾期理由不合理，则扣罚合同全部尾款，并赔偿甲方全部损失。

- 包装、运输、存储

  - 包装

    - 货物应分类装箱，并应遵循适于运输，便于现场卸货，安装和查找的原则。

    - 包装箱外壁应有明显的文字说明，如货物或工程名称，用途及运输存储安全注意事项等。

    - 货物完成并通过实验后，应立即包装，确保其不受损坏。

    - 所提供的货物及部件应按照国家标准有关包装的技术条件可靠包装，以满足长途运输，吊装和装卸的需要，包装中采取防止雨淋，受潮生锈，腐蚀，振动，及碰撞的措施，保证货物在运输过程中不致遭到损坏，变形，受潮及部件丢失。

  - 货物运输至甲方指定现场。

  - 乙方应向甲方提供安全保存方法的说明。

- 技术服务、质保期与售后服务

  - 技术服务，乙方免费为甲方提供技术服务。

  - 人员培训，乙方免费为甲方提供技术培训。

  - 质保期：验收合格后，为期1年的质保期开始。质保期内，出现的质量问题，乙方免费包修、包换、包退，并承担给甲方造成的损失。

  - 售后服务，乙方免费为甲方提供售后服务。

- 其它

  - 未尽事宜，双方另行协商解决。如遇纠纷，在甲方所在地提起诉讼。

  - 本技术协议一式四份，甲乙双方盖章后随合同一起生效。本协议作为商务合同的附件，与商务合同具有同等的法律效力。

甲方：潍坊特钢集团有限公司	             乙方：

（盖章）：	                （盖章）：

日期：	                    日期：

签订地点：山东省潍坊市